รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา

การปรับแต่งแบบจำเพาะของแบบจำลองภาษาเชิงทัศน์
เพื่อการถอดปริมาณงานจากแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย

Domain-Specific Fine-Tuning of Vision-Language Models
for Automated Quantity Take-off from Thai Residential Construction Drawings

โครงการ: ระบบ Constistant — STECON Group Innovation Challenge SS4 คลังข้อมูล: Training repository (สร้าง 1 ก.ค. 2569 – 2 ก.ย. 2569 · 53 บันทึกการทำงานรายวัน) ขอบเขต: การทดลองปรับแต่งแบบจำลอง 6 รอบ (t01–t05) · ชุดข้อมูล 3,168 หน้าแบบ · 4,236 ไฟล์ JSON สถานะ ณ วันจัดทำ: แบบจำลอง Destrier (t05) เผยแพร่บน HuggingFace และผ่านการทดสอบต่อระบบจริงแล้ว

จัดทำเพื่อการนำเสนอ

วันที่ 2 กันยายน 2569

0  บทคัดย่อและสาระสำคัญเชิงบริหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการปรับแต่งแบบจำเพาะ (domain-specific fine-tuning) ของแบบจำลองภาษาเชิงทัศน์ (Vision-Language Model, VLM) ให้สามารถอ่านแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยของไทย — ได้แก่ แปลนฐานราก แปลนคาน ตารางเหล็กเสริม และรูปตัด — แล้วแปลงสารสนเทศบนแบบเป็นข้อมูลโครงสร้าง (structured JSON) เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการถอดปริมาณงาน (Bill of Quantities, BOQ) และตารางเหล็กเสริม (Bar Bending Schedule, BBS) โดยอัตโนมัติ

คณะผู้วิจัยได้จัดสร้างคลังข้อมูลกำกับ (annotated corpus) จากแบบก่อสร้างจริงจำนวน 53 หลัง รวม 3,168 หน้า และดำเนินการทดลองปรับแต่งแบบจำลองทั้งสิ้น 6 รอบ (t01–t05) ผลการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม ซึ่งยืนยันความเหมือนของชุดข้อมูลด้วยค่าแฮช SHA-256 พบว่าแบบจำลอง Qwen3.6-35B-A3B ให้ค่าความระลึก (element recall) ร้อยละ 29.4 เหนือกว่า Qwen3-VL-30B-A3B ที่ร้อยละ 20.6 ในขณะที่แบบจำลองที่ยังไม่ผ่าน การปรับแต่งให้ผลร้อยละ 0.0 ในทุกตัวชี้วัด

ข้อค้นพบเชิงวิธีวิทยาที่สำคัญที่สุดของงานนี้คือ ข้อจำกัดของระบบมิได้อยู่ที่ขนาดหรือความสามารถของ แบบจำลอง หากอยู่ที่ความเพียงพอของตัวอย่างการฝึกรายประเภทหน้าแบบ และอยู่ที่ความถูกต้องของค่ากำหนด เชิงเทคนิคที่ล้มเหลวอย่างเงียบเชียบ (silent configuration failure) โดยพบกรณีศึกษาที่แบบจำลองให้ผลลัพธ์ รูปแบบถูกต้องร้อยละ 100 แต่มีค่าความระลึกร้อยละ 0.0

ข้อค้นพบหลัก 7 ประการ

1. การปรับแต่งเป็นเงื่อนไขจำเป็น — แบบจำลองก่อนปรับแต่งให้ค่า JSON valid, view exact และ element recall เท่ากับ 0.0% ทั้งหมด การปรับแต่งจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ใช้งานได้เลย มิใช่เพียงการปรับปรุงส่วนเพิ่ม

2. สถาปัตยกรรมแบบจำลองมีผลอย่างมีนัยสำคัญ — ภายใต้ชุดข้อมูลเดียวกันทุกไบต์ (ยืนยันด้วย SHA-256) Qwen3.6-35B-A3B ให้ recall 29.4% เทียบกับ Qwen3-VL-30B-A3B ที่ 20.6%

3. ปริมาณตัวอย่างอธิบายความล้มเหลวได้ดีกว่าความยากของงาน — หน้าตารางประตู-หน้าต่าง (เห็น ~24 ตัวอย่าง) ทำได้ 86% ขณะที่หน้าแปลนคาน (เห็น ~13 ตัวอย่าง) ทำได้ 0–11%

4. ความถูกต้องเชิงรูปแบบและเชิงเนื้อหาเป็นอิสระต่อกัน — การบังคับไวยากรณ์ด้วย xgrammar ยก JSON valid จาก 57.9% เป็น 96.8% แต่แบบจำลอง t04 ให้ JSON valid 100% พร้อม recall 0.0%

5. ความล้มเหลวเชิงค่ากำหนดที่เงียบเชียบมีต้นทุนสูงที่สุด — พบ 3 กรณีที่ภาพถูกย่อขนาดโดยไม่มีการแจ้งเตือน ทำให้การฝึกทั้งรอบไร้ผล โดยไม่ปรากฏข้อความผิดพลาดใด ๆ

6. นิยามของตัวชี้วัดกำหนดตัวเลขที่รายงาน — ผลลัพธ์ชุดเดียวกันของ Destrier ให้ค่า 11.8% / 43.5% / 88.2% ภายใต้เกณฑ์เข้มงวด / เชิงตำแหน่ง / ผ่อนปรนชื่อ ตามลำดับ

7. พารามิเตอร์การถอดรหัสเป็นตัวแปรวิกฤต — การถอดรหัสแบบ greedy ให้ recall 0% (แบบจำลองหลุดไปสร้างข้อความภาษาจีน) ขณะที่ temperature 0.7 ให้ผลลัพธ์ใช้งานได้

ผลลัพธ์ปลายทางที่ตรวจสอบได้

การทดสอบต่อระบบจริงแบบครบวงจร (2 กันยายน 2569) นำผลการสกัดข้อมูลจากแบบบ้านจริงเข้าสู่ฟังก์ชัน qt_importRawExtractionFiles() และ runPipeline() ของระบบ Constistant โดยไม่มีการจำลองข้อมูล ได้ผลลัพธ์เป็นรายการ BOQ จำนวน 21 รายการ คิดเป็นมูลค่า 170,396.09 บาท พร้อมชุดทดสอบอัตโนมัติผ่าน 1,173 จาก 1,173 รายการ

1  บทนำและความเป็นมา

ปัญหาวิจัย

การถอดปริมาณงานก่อสร้าง (quantity take-off) จากแบบก่อสร้างเป็นกระบวนการที่ใช้แรงงานมนุษย์เข้มข้น ต้องอาศัยผู้มีความรู้เฉพาะทาง และเป็นคอขวดของงานประมาณราคาในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย แบบก่อสร้าง อาคารพักอาศัยหนึ่งหลังโดยทั่วไปมีจำนวนหน้าตั้งแต่ 12 ถึง 141 หน้า (ค่าเฉลี่ยประมาณ 60 หน้าต่อหลัง จากการนับจริงในคลังข้อมูลนี้) โดยแต่ละหน้าอาจบรรจุองค์อาคารตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงเกือบห้าสิบชิ้น

งานวิจัยนี้ตั้งคำถามว่า แบบจำลองภาษาเชิงทัศน์ขนาดกลางที่ผ่านการปรับแต่งด้วยข้อมูลเฉพาะทาง จะสามารถทำหน้าที่นี้แทนมนุษย์ได้ในระดับใด และปัจจัยใดเป็นตัวกำหนดความสำเร็จอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

1) จัดสร้างคลังข้อมูลกำกับจากแบบก่อสร้างจริงที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการปรับแต่งแบบจำลอง

2) เปรียบเทียบสมรรถนะของสถาปัตยกรรมแบบจำลองภาษาเชิงทัศน์ต่าง ๆ ภายใต้ชุดข้อมูลควบคุม

3) ระบุปัจจัยเชิงเทคนิคที่กำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการปรับแต่ง

4) พัฒนาแบบจำลองที่สามารถต่อเข้ากับระบบถอดปริมาณงานจริงได้แบบครบวงจร

ขอบเขตของงาน

งานนี้ครอบคลุมเฉพาะแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทย จำแนกเป็น 5 ประเภท ตามขนาดและจำนวนชั้น ได้แก่ บ้านเล็ก 1 ชั้น (17 หลัง) บ้านเล็ก 2 ชั้น (20 หลัง) บ้านใหญ่ 1 ชั้น (4 หลัง) บ้านใหญ่ 2 ชั้น (8 หลัง) และบ้านใหญ่ 3 ชั้น (3 หลัง) รวมกับแบบสาธิตอีก 1 หลัง เป็น 53 หลัง

สถาปัตยกรรมระบบโดยรวม

ระบบทั้งหมดประกอบด้วยสองส่วนหลักที่ทำงานเชื่อมต่อกัน:

Training repository: คลังข้อมูลและการฝึกแบบจำลอง — จัดเก็บแบบก่อสร้าง สร้างข้อมูลเฉลย ฝึกและประเมินแบบจำลอง

Constistant repository: เว็บแอปพลิเคชันปลายทาง — รับ JSON จากแบบจำลอง แปลงเป็นเอนทิตีทางวิศวกรรม แล้วคำนวณ BOQ/BBS/แผนงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างสองระบบกำหนดเป็นสัญญาข้อมูลอย่างเป็นทางการ (data contract) เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ finetune_output_contract/ ประกอบด้วยแม่แบบ 9 รูปแบบและตัวอย่างจริง 8 ไฟล์

2  คลังข้อมูลและระเบียบวิธีการสร้างข้อมูลเฉลย

ขนาดของคลังข้อมูล

| รายการ | จำนวน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ชุดแบบก่อสร้าง (หลัง) | 53 | ครอบคลุม 5 ประเภทอาคาร |
| หน้าแบบทั้งหมด (ไฟล์ PNG) | 3,168 | ขนาดรวม 3.7 GB · เฉลี่ย 1.21 MB/หน้า |
| จำนวนหน้าต่อหลัง | 12 – 141 | ค่าเฉลี่ยประมาณ 60 หน้า |
| ไฟล์ JSON สกัดดิบ (ยังไม่ตรวจ) | 2,203 | ครอบคลุม 51 หลัง |
| ไฟล์ JSON ที่มนุษย์ตรวจแก้แล้ว | 2,003 | ครอบคลุม 40 หลัง (ร้อยละ 75) |
| องค์อาคารที่กำกับแล้ว (ชุดตรวจแก้) | 9,512 | ชุดดิบมี 10,872 รายการ |
| ประเภทองค์อาคารที่แตกต่างกัน | 369 | คาน 2,446 · ห้อง 557 · ฐานราก 434 · เสา 430 · พื้น 338 |
| ค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ยของการสกัด | 0.797 | จาก 1,979 ไฟล์ที่บันทึกค่านี้ |
| ไฟล์ที่มีบันทึกร่องรอยการตัดสินใจ | 1,842 / 2,003 (92%) | รวม 7,053 รายการใน warnings[] |
| อัตราการอ่านไฟล์ JSON ล้มเหลว | 0 / 4,236 | ทุกไฟล์ในทั้งสองชุดอ่านได้สมบูรณ์ |

ตารางที่ 2.1  ขนาดและคุณภาพของคลังข้อมูล (นับจริงจากระบบไฟล์ ณ วันที่ 2 กันยายน 2569)

ข้อกำหนดการสกัดข้อมูล

การสกัดข้อมูลทุกครั้งอยู่ภายใต้เอกสารข้อกำหนดกลางชื่อ primary_rawjson_schema.md ขนาด 776 บรรทัด (79.6 กิโลไบต์) ซึ่งกำหนดโครงสร้างไฟล์ ชนิดข้อมูล และกฎการตัดสินเมื่อข้อมูลบนแบบขัดแย้งกัน เอกสารนี้ถูกกำหนดให้อ่านซ้ำทุกครั้งก่อนเริ่มงานแต่ละหลัง มิใช่อาศัยความจำ

ลำดับความสำคัญเมื่อข้อมูลขัดแย้งกัน

เรขาคณิตของกริด: แบบโครงสร้าง (S-sheets) มีอำนาจเหนือแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบประกอบราคาเสมอ

ข้อกำหนดองค์อาคาร: แบบขยาย/รูปตัดมีอำนาจเหนือแปลน และ section มีอำนาจเหนือ schedule

เสียงข้างมาก: จำนวนแผ่นแบบที่ให้ค่าตรงกันมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ และต้องระบุจำนวนแผ่นไว้ในบันทึก

การตัดสินทุกครั้งต้องบันทึกลงในฟิลด์ warnings[] ระบุว่าอะไรขัดแย้งกัน เลือกค่าใด และด้วยเหตุผลใด พร้อมลดค่าความเชื่อมั่นเมื่อค่าที่ถูกปฏิเสธยังมีความเป็นไปได้

หลักการสำคัญของการสร้างข้อมูลเฉลย ห้ามเว้นค่าว่างเพราะการตัดสินใจนั้นยาก — ค่าว่างสงวนไว้เฉพาะกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ได้ระบุจริง ๆ เท่านั้น และห้ามสร้างค่าขึ้นเองโดยเด็ดขาด (Never invent values — null พร้อม warnings[] ดีกว่าการเดา)

ความไม่แปรเปลี่ยนเชิงลำดับ: กริดต้องมาก่อนแปลน

ค่าความยาวช่วงคาน (span_length_m) ของทุกองค์อาคารคำนวณจากผลต่างของตำแหน่งเส้นกริด ตามสูตร span = XP[b] − XP[a] โดย XP มาจากไฟล์ grid master เพียงแหล่งเดียว ข้อกำหนดนี้ทำให้ การอ่านกริดผิดเพียงเส้นเดียวส่งผลให้ค่าความยาวช่วงในทุกไฟล์แปลนของหลังนั้นผิดทั้งหมด

กรณีศึกษาจริง — บ้านหลังที่ 06 เส้นแสดงการตัดแบบ (break line) ถูกตีความผิดเป็นรอยต่อขยายตัวของอาคาร ทำให้ต้องแก้ไขไฟล์กริดจาก 10 เส้นเป็น 11 เส้น และต้องคำนวณไฟล์แปลนที่ทำเสร็จแล้ว 3 ไฟล์ใหม่ทั้งหมด บทเรียนนี้นำไปสู่การกำหนด ให้การขยายภาพระดับ 6 เท่ายังไม่เพียงพอ ต้องใช้การครอบตัดแคบที่ระดับประมาณ 4.5 เท่า

ชุดข้อมูลทดสอบที่กันไว้ (held-out set)

แบบบ้านชื่อ “บ้านไทยพอเพียง_3_บ้านชั้นเดียว” ถูกกันออกจากชุดฝึกทั้ง 40 หลังโดยเจตนา ข้อมูลเฉลยของชุดนี้จัดทำโดยผู้อ่านอิสระ 2 คนต่อหนึ่งหน้า และมีผู้ชี้ขาด (adjudicator) ทำการขยายภาพตรวจสอบทุกจุดที่ผู้อ่านทั้งสองไม่ตรงกัน ผลการชี้ขาดพบข้อแก้ไข 2 จุด ได้แก่ การจำแนกเส้นกริดสมมติ 4' กับ 3' และค่าพิกัดแกน y ของคาน B0

3  ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการทดลอง

ภาพรวมการทดลองทั้ง 6 รอบ

| รอบ | ชื่อรหัส | แบบจำลองฐาน | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| t01 | — | unsloth/Qwen3.6-35B-A3B (MoE) | **สำเร็จ** — recall 29.4% (ดีที่สุดในโครงการ) |
| t02 | — | unsloth/Qwen3-VL-30B-A3B | แพ้ทุกตัวชี้วัด — recall 20.6% |
| t03 | — | Qwen3.6-35B-A3B (แยกรายงานย่อย) | JSON valid 97% · recall 12.3% · แปลนคาน 0% |
| t04 | Purson | OpenGVLab/InternVL3-78B-hf | **ล้มเหลว** — recall 0% จากค่ากำหนดผิด 1 บรรทัด |
| t44 | Voldemort | InternVL3-78B (QLoRA 4-bit) | **ล้มเหลว** — ไม่ผ่านด่านทดสอบ $2 |
| t05 | Courser → Destrier | Qwen3.6-35B-A3B (model soup) | **ใช้งานจริง** — เผยแพร่ที่ dacarokann/destrier |

ตารางที่ 3.1  สรุปการทดลองปรับแต่งแบบจำลองทั้ง 6 รอบ

การออกแบบการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (t01 เทียบ t02)

การทดลองเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมแบบจำลองใช้หลักการควบคุมตัวแปรอย่างเคร่งครัด โดยชุดข้อมูล ของ t02 ถูกคัดลอกมาจาก t01 แบบตรงทุกไบต์ มิใช่การสร้างใหม่ ด้วยเหตุผลที่บันทึกไว้ว่า “การทดสอบแบบ A/B จะมีค่าก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่แตกต่างกันเพียงสิ่งเดียว ซึ่งในที่นี้คือแบบจำลอง”

การยืนยันความเหมือนของชุดข้อมูลด้วยค่าแฮช

| ไฟล์ | SHA-256 (8 ไบต์แรก) | ผล |
| --- | --- | --- |
| train.jsonl | 6de30e6a349dcf56 | ตรงกัน |
| val.jsonl | 9fa935d632bc6a03 | ตรงกัน |
| stats.json | 8ad654e65ea06018 | ตรงกัน |
| build_dataset.js | 99060affdb1d6368 | ตรงกัน |
| รวมเนื้อหาภาพ 398 ไฟล์ | a16d7cbd2d8bde20 | ตรงกัน · ไม่มีภาพสูญหาย |

ตารางที่ 3.2  การยืนยันความเหมือนของชุดข้อมูลระหว่าง t01 และ t02 (28 กรกฎาคม 2569)

การสร้างชุดข้อมูลใหม่ถูกห้ามโดยชัดแจ้ง เนื่องจากตรวจพบว่าไฟล์ต้นทางในโฟลเดอร์ข้อมูลเฉลย มีการแก้ไขภายหลังเวลาสร้างชุดข้อมูลถึง 7 ไฟล์ รวมถึงไฟล์กริดหลัก หากสร้างใหม่ ความแตกต่าง ของความแม่นยำที่วัดได้จะไม่สามารถอ้างได้ว่าเกิดจากแบบจำลอง

การเลือกแบบจำลองฐาน

การเลือก Qwen3.6-35B-A3B (สถาปัตยกรรม Mixture-of-Experts ขนาดรวม 35 พันล้านพารามิเตอร์ แต่ทำงานจริง 3 พันล้าน) เหนือกว่า Qwen3.5-122B-A10B บันทึกเหตุผลไว้ 3 ประการ:

สมรรถนะ: คะแนน OmniDocBench 89.9 เทียบกับ 89.8 — แบบจำลองใหญ่กว่ามิได้เหนือกว่า

ทรัพยากร: 74 GB บนการ์ดใบเดียว เทียบกับ 256 GB ต้องใช้ไม่น้อยกว่า 4 ใบ

การลืมเชิงหายนะ: บนชุดข้อมูลขนาดเล็ก แบบจำลองใหญ่ลืมความรู้เดิมรุนแรงกว่า และผู้เชี่ยวชาญ (experts) ส่วนใหญ่ใน 256 ตัวจะไม่ถูกเรียกใช้เลย

นอกจากนี้ยังห้ามใช้การควอนไทซ์ 4 บิตโดยเด็ดขาด (LOAD_IN_4BIT=False) เนื่องจากเอกสารของ Unsloth ระบุว่าแบบจำลองตระกูล Qwen3.5/3.6 เสื่อมสมรรถนะผิดปกติเมื่อถูกควอนไทซ์

การศึกษาความละเอียดภาพ

ทำการทดลองครอบตัดจุดเดียวกันบนแบบบ้านหลังที่ 04 หน้า 37 ที่ระดับความละเอียดต่าง ๆ:

| งบโทเคนสูงสุด | ขนาดที่เรนเดอร์ | ข้อความ Ø9มม.@0.15 | จุดเหล็กบน-ล่าง |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,558 (ความละเอียดเดิม) | 3309 × 2339 | ชัดเจน | แยกจากกัน ✓ |
| 5,120 (ค่าที่เลือกใช้) | 2723 × 1925 | ชัดเจน | แยกจากกัน ✓ |
| 2,560 | 1926 × 1361 | “มม.” เลอะ | ติดกัน ✗ |
| 1,280 | 1362 × 963 | อ่านได้เป็น Ø91บ. | ติดกัน ✗ |

ตารางที่ 3.3  ผลการศึกษาความละเอียดภาพต่อความสามารถในการอ่านสัญลักษณ์เหล็กเสริม

ข้อควรระวังเชิงเทคนิคที่บันทึกไว้ Qwen3-VL นับ 1 โทเคนต่อพื้นที่ 32×32 พิกเซล มิใช่ 28×28 แบบ Qwen2.5-VL การคัดลอกค่ากำหนดจากรุ่นก่อนหน้ามาใช้จะทำให้คำนวณขนาดผิดโดยไม่มีการแจ้งเตือน แล้วเกิดหน่วยความจำเต็มในภายหลัง

หลักการสร้างชุดข้อมูลฝึก

ตัดข้อกำหนดที่อ้างอิงข้ามหน้าออก (DROP_CROSS_PAGE_SPECS) เพราะการฝึกให้ตอบเท่ากับสอนให้แบบจำลองสร้างตัวเลขเหล็กขึ้นเอง กระทบ 10 ตัวอย่าง

ลบบันทึกการตรวจทาน 1,577 รายการ (เฉลี่ย 262 อักขระ) ออกจากเป้าหมาย มิฉะนั้นแบบจำลองจะเรียนรู้การแต่งวันที่และชื่อผู้ตรวจ

แบ่งชุดตรวจสอบตามหลัง มิใช่ตามหน้า เนื่องจากหน้าในหลังเดียวกันใช้กริดและรหัสองค์อาคารร่วมกัน การแบ่งระดับหน้าจะทำให้ข้อมูลรั่วไหล

กำหนดความยาวของคำสั่งตามความถี่ของข้อผิดพลาดจริง โดยนับจากบันทึกการทำงาน: กฎกริดสมมติและปลายคานถูกกล่าวถึง 48 ครั้ง จึงได้พื้นที่มากที่สุด

4  ผลการทดลองและการวิเคราะห์

ผลการเปรียบเทียบหลัก

ประเมินบนชุดตรวจสอบ 20 หน้า รวม 170 องค์อาคาร (แบบบ้าน_เล็ก_2ชั้น_01 ซึ่งกันไว้ทั้งหลัง)

| ตัวชี้วัด | ก่อนปรับแต่ง | t02 (Qwen3-VL-30B) | t01 (Qwen3.6-35B) |
| --- | --- | --- | --- |
| JSON ถูกต้องตามรูปแบบ | 0/20 (0.0%) | 13/20 (65.0%) | 18/20 (90.0%) |
| จำนวนมุมมองตรงเป๊ะ | 0/20 (0.0%) | 9/20 (45.0%) | 14/20 (70.0%) |
| ค่าความระลึกองค์อาคาร | 0/170 (0.0%) | 35/170 (20.6%) | 50/170 (29.4%) |
| รหัสองค์อาคารถูกต้อง | — | 35/35 (100%) | 50/50 (100%) |
| ประเภทองค์อาคารถูกต้อง | — | 26/35 (74.3%) | 44/50 (88.0%) |
| จำนวนนับถูกต้อง | — | 6/9 (66.7%) | 13/13 (100%) |
| องค์อาคารที่สร้างเกิน | 0 | 70 รายการ | 86 รายการ |

ตารางที่ 4.1  ผลการทดสอบเปรียบเทียบภายใต้ชุดข้อมูลเดียวกัน (ยืนยันด้วย SHA-256) · ที่มา: phase7_eval_t02.log และ phase7.5_eval_t01_rerun.log

ข้อสรุปเบื้องต้น: t01 ชนะทุกตัวชี้วัด และ t02 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของตนเอง ผลของแบบจำลอง ก่อนปรับแต่งที่ 0.0% ทุกช่องพิสูจน์ว่าการปรับแต่งคือสิ่งที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ใช้งานได้เลย

ข้อจำกัดสำคัญของการเปรียบเทียบนี้ ที่โครงการบันทึกไว้เอง

การเปรียบเทียบ t01 กับ t02 ไม่สมบูรณ์ในเชิงการควบคุมตัวแปร แม้ชุดข้อมูลจะเหมือนกันทุกไบต์ แต่ภายหลังตรวจพบว่า t01 ถูกฝึกภายใต้ข้อบกพร่องที่ตัวรวมข้อมูล (UnslothVisionDataCollator) ย่อภาพลงเหลือ 512 พิกเซลโดยอัตโนมัติ ทำให้ t01 เห็นภาพจริงเพียง ประมาณ 266 โทเคนต่อภาพ ขณะที่ t02 เห็นประมาณ 3,796–5,100 โทเคนต่อภาพ ซึ่งต่างกันประมาณ 14 เท่า ตารางเปรียบเทียบพารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมในขณะนั้นไม่มีรายการนี้อยู่ จึงตรวจไม่พบ ผลที่ได้จึงต้องอ่านว่า “t01 ให้ผลดีกว่าภายใต้เงื่อนไขที่ต่างกันโดยไม่ตั้งใจ” มิใช่ข้อสรุปเชิงสาเหตุ ที่สะอาดว่าสถาปัตยกรรมใดเหนือกว่า ข้อจำกัดนี้ถูกบันทึกไว้อย่างเปิดเผยในเอกสารของโครงการ และเป็นที่มาของกฎบังคับให้ตรวจวัดจำนวนโทเคนต่อภาพก่อนการฝึกทุกครั้ง

ข้อสังเกตที่น่าสนใจเชิงวิชาการคือ แม้ t01 จะเห็นภาพความละเอียดต่ำกว่าประมาณ 14 เท่า แต่กลับให้ค่าความระลึกสูงกว่า ซึ่งชี้ว่าปัจจัยด้านสถาปัตยกรรมแบบจำลองอาจมีน้ำหนักมากกว่า ความละเอียดภาพในช่วงค่าที่ทดสอบ อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ด้วยการทดลอง ที่ควบคุมตัวแปรอย่างแท้จริง และควรถือเป็นสมมติฐานสำหรับงานต่อไป

การวิเคราะห์สาเหตุ: ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนตัวอย่างกับความแม่นยำ

เอกสาร dataset_sizing.md (นับเมื่อ 22 สิงหาคม 2569 จาก 11 หลัง รวม 1,180 ไฟล์ 4,625 องค์อาคาร) เป็นการวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดเชิงระเบียบวิธีของโครงการ

| ประเภทหน้าแบบ | ไฟล์/หลัง | รวม 11 หลัง | t02 เห็นจริง | องค์อาคาร/ไฟล์ | ผลที่ทำได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| material_list (บัญชีวัสดุ) | 39.5 | 435 | ~158 | 0 | — |
| section (รูปตัด) | 20.3 | 223 | ~81 | 5.0 | 0% |
| schedule (ตารางประตู-หน้าต่าง) | — | — | ~24 | — | 86% |
| plan_beam (แปลนคาน) | 3.2 | 35 | ~13 | 24.7 | 0–11% |
| plan_column (แปลนเสา) | 0.2 | 2 | ~1 | 37.0 | — |

ตารางที่ 4.2  ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนตัวอย่างที่แบบจำลองเห็นกับความแม่นยำรายประเภทหน้า

ข้อค้นพบเชิงสาเหตุ หน้าที่แบบจำลองทำได้ดี (ตารางประตู-หน้าต่าง ร้อยละ 86) คือหน้าที่มันเห็นตัวอย่างมาก ส่วนหน้าแปลนคาน ที่ทำได้เพียงร้อยละ 11 คือหน้าที่มันเห็นเพียงประมาณ 13 ใบตลอดการฝึก ทั้งที่เป็นหน้าที่ยากที่สุด (เฉลี่ย 24.7 องค์อาคารต่อหน้า และต้องระบุจุดกริดต้น-ปลายให้ถูกต้องทุกชิ้น) กล่าวคือ ความแม่นยำแปรผันตามจำนวนตัวอย่าง มิใช่ตามความยากของงาน

นัยเชิงประสิทธิภาพของการลงแรงกำกับข้อมูล

การวิเคราะห์เดียวกันพบว่า หน้า material_list ใช้ไฟล์ถึง 435 จาก 1,180 ไฟล์ คิดเป็นร้อยละ 37 ของแรงงานกำกับข้อมูลทั้งหมด แต่ให้ผลเป็น elements ว่างเปล่า เนื่องจากเป็นตารางปริมาณที่ไม่มีข้อมูลตำแหน่ง ข้อค้นพบนี้นำไปสู่การออกแบบขั้นตอนการสกัดแบบจำกัดขอบเขต (op04) ซึ่งลดจำนวนหน้าที่ต้องกำกับ จากประมาณ 107 หน้าต่อหลัง เหลือประมาณ 38 หน้า ประหยัดแรงงานมนุษย์ได้ประมาณร้อยละ 65 และเปลี่ยนกลยุทธ์จากการเพิ่มหน้าต่อหลัง เป็นการเพิ่มจำนวนหลัง

ผลการทดลอง t03: การแยกงานตามประเภทหน้า

ทดสอบบนแบบบ้านหลังที่ 08 ซึ่งไม่เคยใช้ฝึก จำนวน 33 งานย่อย ใช้เวลา 7 นาที 40 วินาที

| ตัวชี้วัด / งานย่อย | t02 | t03 |
| --- | --- | --- |
| JSON ถูกต้องตามรูปแบบ | 24/25 (96.0%) | 32/33 (97.0%) |
| ค่าความระลึกรวม | 2/57 (3.5%) | 10/81 (12.3%) |
| schedule (ตาราง) | 0.0% | 21.9% (7/32) |
| plan_footing (แปลนฐานราก) | 33.3% (2/6) | 33.3% (2/6) |
| plan_slab (แปลนพื้น) | 0.0% | 20.0% (1/5) |
| section (รูปตัด) | 0.0% | 0.0% (0/23) |
| plan_beam (แปลนคาน) | 0.0% (0/15) | 0.0% (0/15) |

ตารางที่ 4.3  ผลการทดสอบ t03 เทียบ t02 (25 สิงหาคม 2569)

ข้อจำกัดเชิงระเบียบวิธีที่บันทึกไว้อย่างตรงไปตรงมา การทดสอบแบบจำลองฐานที่ยังไม่ปรับแต่งถูกยกเลิกกลางคัน จึงยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าการปรับแต่งคือสาเหตุของ ตัวเลข t03 ที่ดีขึ้น และการเปรียบเทียบกับ t02 มิได้ควบคุมตัวแปร จึงห้ามอ่านผลนี้ว่า “t03 ชนะ t02 กี่เท่า”

5  การวิเคราะห์ความล้มเหลว: กรณีศึกษา Purson และ Voldemort

การทดลอง 2 รอบใช้แบบจำลอง OpenGVLab/InternVL3-78B-hf (ประกอบด้วยส่วนการมองเห็น InternViT-6B และส่วนภาษา Qwen2.5-72B รวมประมาณ 78.4 พันล้านพารามิเตอร์) และล้มเหลวทั้งคู่ กรณีศึกษานี้ถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลอย่างจงใจในฐานะบทเรียน มิใช่ลบทิ้ง

t04 Purson: รูปแบบสมบูรณ์แต่เนื้อหาว่างเปล่า

| ชุดทดสอบ | JSON ถูกต้อง | ค่าความระลึกรวม | แปลนคาน | แปลนฐานราก |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fold0 | 23/24 (96%) | 8.8% | **0.0%** (6/6 หน้าถูกรูปแบบ) | 0.0% |
| fold3 | 24/24 (100%) | **0.0%** (0/14) | — | — |

ตารางที่ 5.1  ผลการประเมิน t04 Purson — JSON รูปแบบสมบูรณ์พร้อมเนื้อหาที่ผิดทั้งหมด

ตัวอย่างหลักฐานรายหน้า: หน้าแปลนคานของบ้าน_ใหญ่_1ชั้น_01 หน้า 15 มีองค์อาคารเฉลย 46 ชิ้น แบบจำลองตอบ 0 ชิ้น ใช้เวลา 268.1 วินาที; อีกหน้าหนึ่งมีเฉลย 25 ชิ้น ตอบ 2 ชิ้น และหน้ากริดหนึ่งใช้เวลา 1,501.5 วินาทีแล้วยังให้ผลไม่ถูกรูปแบบ

สาเหตุรากที่ 1: ค่ากำหนด crop_to_patches ที่ขาดหายไปเพียงบรรทัดเดียว

ไลบรารี LLaMA-Factory เปิดใช้การแบ่งภาพเป็นชิ้น (tiling) ก็ต่อเมื่อค่า crop_to_patches เป็นจริง แต่ไฟล์ preprocessor_config.json ที่มากับแบบจำลองกำหนดค่านี้เป็นเท็จจากโรงงาน ผลคือ ตลอดการฝึกทั้งรอบ แบบจำลองเห็นภาพแบบก่อสร้างทุกใบเป็นชิ้นเดียวขนาด 448×448 พิกเซล คิดเป็นเพียง 256 โทเคนต่อภาพ ในขณะที่ไลบรารี transformers กำหนดค่านี้เป็นจริงแบบตายตัวตอนอนุมาน การฝึกกับการใช้งานจริงจึงไม่ตรงกันโดยการออกแบบของสองไลบรารีที่ตั้งค่าเริ่มต้นคนละทาง

สาเหตุรากที่ 2: การควอนไทซ์ 4 บิตทำลายส่วนการมองเห็น

เอกสารของ InternVL ระบุไว้เองว่า “เนื่องจากความผิดพลาดจากการควอนไทซ์ BNB 4-bit บน InternViT-6B มีนัยสำคัญ แบบจำลองอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีความหมายและไม่สามารถเข้าใจภาพได้” โดยไลบรารีที่ใช้ไม่ได้กำหนดรายการโมดูลที่ห้ามควอนไทซ์ จึงควอนไทซ์ส่วนการมองเห็นไปด้วย

t44 Voldemort: การหยุดที่ด่านตรวจต้นทุนต่ำ

ทดสอบแบบจำลองฐานด้วยแบบก่อสร้างจริง 3 หน้า ผลลัพธ์ที่ได้:

| ภาพที่ป้อน | คำตอบของแบบจำลอง |
| --- | --- |
| แปลนฐานรากภาษาไทย | “เอกสารทรงกลม พื้นหลังสีชมพู มีโลโก้ Facebook/Apple/Barbie ข้อความ Happy Birthday” |
| แปลนคานภาษาไทย | “โลโก้ BB-8 จาก Star Wars ล้อมรอบด้วย Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat” |
| คำถาม: ข้อความใหญ่ที่สุดในหน้าคืออะไร | “Happy Birthday” / “Facebook” |

ตารางที่ 5.2  ผลการทดสอบด่านตรวจ (go/no-go gate) ของ t44 Voldemort — ได้คะแนน 0 จาก 3

ผลเชิงบริหารของด่านตรวจต้นทุนต่ำ การทดสอบนี้มีต้นทุนประมาณ 2 ดอลลาร์สหรัฐ และทำให้ตัดสินใจยุติสายการทดลองนี้ทันที ประหยัดค่าเช่าหน่วยประมวลผลกราฟิกได้ประมาณ 60–70 ดอลลาร์สหรัฐ การ์ดที่ปลดปล่อยออกมา 2 ใบ ถูกนำไปใช้ฝึก fold ที่ 2 และ 3 ของสายการทดลอง Courser แทน

กับดักผลบวกลวงที่ตรวจพบ

การทดสอบด่านตรวจครั้งแรกให้ผลผ่าน ซึ่งภายหลังพบว่าเป็นผลบวกลวง เนื่องจากคำสั่งทดสอบมีตัวอย่าง รหัสองค์อาคาร “F1, B2, C1, ผ2” อยู่ในตัวคำสั่งเอง และบังเอิญว่า F1 กับ ผ2 เป็นคำตอบจริง แบบจำลองจึงคัดลอกคำสั่งกลับมาแล้วถูกให้คะแนนว่าถูกต้อง

กฎที่กำหนดขึ้นจากบทเรียนนี้ ห้ามใส่ค่าเฉลยลงในคำสั่งที่ใช้ประเมินผลโดยเด็ดขาด (never put ground-truth values in an evaluation prompt)

ข้อจำกัดเชิงสถาปัตยกรรมที่วิเคราะห์ไว้ล่วงหน้า

เมื่อเปิดการแบ่งภาพเต็มรูปแบบที่ 12+1 ชิ้น InternVL จะเห็นพื้นที่ภาพประมาณ 2.4 ล้านพิกเซล เทียบกับ Qwen ที่เห็นได้ 7.86 ล้านพิกเซล กล่าวคือ InternVL เห็นรายละเอียดน้อยกว่าประมาณ 3.3 เท่า โดยข้อจำกัดเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่มีอยู่ก่อนแม้จะแก้ค่ากำหนดทั้งสองข้อข้างต้นแล้ว

6  แบบจำลองที่ใช้งานจริง: t05 Destrier

ค่าพารามิเตอร์การฝึก

ค่าคงที่ทุกตัวในสคริปต์การฝึกมีการกำกับที่มา โดย [W] หมายถึงงานวิจัยภายนอก และ [t01]/[t02]/[t03] หมายถึงค่าที่พิสูจน์แล้วบนฮาร์ดแวร์จริงในรอบก่อนหน้า

| พารามิเตอร์ | ค่าที่ใช้ | เหตุผล / ที่มา |
| --- | --- | --- |
| แบบจำลองฐาน | unsloth/Qwen3.6-35B-A3B | ชนะการทดสอบ A/B ในรอบ t01 |
| ความแม่นยำ | bf16 (ไม่ใช้ 4-bit) | ตระกูล Qwen3.5/3.6 เสื่อมผิดปกติเมื่อควอนไทซ์ |
| MAX_PIXELS | 6,912 × 1,024 | ลดจาก 7,680 หลังหน่วยความจำเต็มจริงใน 2 จาก 4 fold |
| MAX_LENGTH | 47,104 โทเคน | วัดจริง มิใช่คัดลอกมา (ลำดับยาวสุด 39,220 โทเคน) |
| LoRA rank / alpha | 16 / 32 | r=32 หน่วยความจำเต็มจริง (เหลือ 470 MiB) |
| จำนวนพารามิเตอร์ที่ฝึก | 1,890,448,640 (5.11%) | LoRA ครอบคลุมผู้เชี่ยวชาญ MoE ทั้ง 256 ตัว |
| จำนวนรอบ (epochs) | 2 | 3 รอบให้ผลต่างเพียง 1–3% แต่ใช้เวลาเพิ่ม 50% |
| อัตราการเรียนรู้ | 1e-4 · cosine · warmup 0.05 | ค่ามาตรฐานที่พิสูจน์แล้วในรอบก่อน |
| ตัวปรับค่าน้ำหนัก | adamw_8bit | แบบ paged ล้มเหลวจริงที่ขั้นที่ 42 จาก 321 |
| ส่วนการมองเห็น | ตรึงไว้ (frozen) | ปัญหาการอ่านเลขเล็กแก้ด้วยความละเอียด มิใช่การฝึกส่วนนี้ |
| บันทึกจุดตรวจ | ทุก 25 ขั้น | หลังจากเสียเวลา 40 นาทีจากการล้มก่อนจบรอบแรก |

ตารางที่ 6.1  ค่าพารามิเตอร์การฝึกของแบบจำลอง Destrier

กลไกป้องกันความล้มเหลวเชิงวิศวกรรมที่ติดตั้งไว้

preflight_seq_lengths(): ตรวจความยาวลำดับก่อนเริ่มฝึก และหยุดทันทีหากมีแถวใดเกินขีดจำกัด เพราะเป้าหมายจะถูกตัดกลาง JSON

การตรวจสอบชุดแรก: ยืนยันว่าจำนวนโทเคนภาพต่อภาพมากกว่า 1,000 ในชุดข้อมูลชุดแรก เพื่อดักจับปัญหาภาพถูกย่อเหลือ 512 พิกเซลโดยเงียบ

Day-of-Shame guard: ปฏิเสธการเริ่มฝึกหากไม่พบโทเคนเข้าถึง HuggingFace เพื่อไม่ให้ฝึกครบ 15 ชั่วโมงแล้วจึงล้มเหลวตอนอัปโหลด

ผลการฝึกจริง

ฝึกบนการ์ด NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell ความจุ 95.0 GB จำนวน 4 fold ขนานกัน

| Fold | ชุดฝึก / ตรวจสอบ | ขั้นตอน | เวลาที่ใช้ | ค่าสูญเสียสุดท้าย | หน่วยความจำสูงสุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fold0 | 1,034 / 271 | 260 | 16,637.5 วิ (4.62 ชม.) | 0.2728 | 91.8 GB |
| fold1 | 1,008 / 297 | 252 (วางแผน) | ล้มเหลว — หน่วยความจำเต็ม | — | — |
| fold2 | 1,051 / 254 | 264 | 20,047.2 วิ (5.57 ชม.) | 0.2589 | 91.8 GB |
| fold3 | 1,065 / 240 | 268 | 21,571.8 วิ (5.99 ชม.) | 0.2503 | 92.0 GB |

ตารางที่ 6.2  ผลการฝึกแบบจำลอง Destrier (31 สิงหาคม 2569) · fold1 หยุดที่ขั้นที่ 68 จาก 252 เนื่องจากหน่วยความจำเต็มขณะคำนวณย้อนกลับ (ต้องการเพิ่ม 1.18 GiB แต่เหลือว่าง 902 MiB)

เส้นโค้งค่าสูญเสียของ fold0 ลดลงจาก 2.712 → 1.602 → 1.223 → 0.829 → 0.503 → 0.342 ภายในรอบที่ 0.23 แล้วลดลงต่อเนื่องจนถึง 0.103 ที่รอบ 1.967 (หมายเหตุ: เกณฑ์ของ Unsloth ระบุว่าค่าสูญเสียต่ำกว่า 0.2 บ่งชี้ภาวะเรียนรู้เกิน)

การรวมแบบจำลองด้วยวิธี Model Soup

ใช้การตรวจสอบไขว้บนแบบบ้าน 40 หลัง (แบ่ง 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 หลัง แต่ละ fold ฝึกด้วย 32 หลัง ทดสอบด้วย 8 หลัง) โดยฝึกจริง 4 fold แต่ fold1 ล้มเหลวจากหน่วยความจำเต็ม การรวมจึงกระทำจาก 3 fold ที่สำเร็จ ด้วยสูตร ΔW = (1/3)·Σ ΔW_i โดยการต่อกันตามแกน rank ทำให้ rank เพิ่มจาก 16 เป็น 48 และ alpha จาก 32 เป็น 96 (คงอัตราส่วน scaling ที่ 2.0) ครอบคลุมเทนเซอร์ 860 ตัว ผลลัพธ์มีขนาด 11.34 กิกะไบต์ เผยแพร่แบบสาธารณะที่ dacarokann/destrier

การรวมนี้จัดการกับความเสี่ยงจริงที่พบ คือ fold ต่าง ๆ มีเทนเซอร์ MoE ที่แยกตัวประกอบไว้คนละด้าน ((4096,1024) เทียบกับ (4096,2048)) การแปลงได้รับการยืนยันว่าค่าความต่างสูงสุดเท่ากับ 0.00e+00 และอัตราส่วนบรรทัดฐาน ‖ΔW‖ เท่ากับ 1.000 พอดี

ข้อจำกัดที่ระบุไว้อย่างตรงไปตรงมา แบบจำลองที่รวมแล้วถูกกำกับสถานะว่า “ยังไม่ผ่านการเปรียบเทียบมาตรฐาน” (unbenchmarked) โดยเจตนา เนื่องจากหลังการรวม แบบจำลองได้เห็นข้อมูลครบทั้ง 40 หลังแล้ว จึงไม่เหลือชุดทดสอบที่สะอาด การให้คะแนนจึงกระทำที่ระดับ fold รายตัวแทน

ผลการวัดค่าความระลึกของ Destrier

ทดสอบบนแบบบ้านที่กันไว้ หน้าที่ 26 (แปลนฐานราก) และ 27 (แปลนคาน) รวม 34 องค์อาคารเฉลย โดยรายงานผลด้วยตัวชี้วัด 3 แบบที่แยกจากกันอย่างชัดเจน

| เกณฑ์การวัด | greedy decoding | sampling (temp 0.7) |
| --- | --- | --- |
| เข้มงวด (strict — เกณฑ์เดียวกับ t01) | 0/34 (0.0%) | 4/34 (11.8%) |
| ผ่อนปรนรูปแบบรหัส (id_norm) | 0/34 (0.0%) | 26/34 (76.5%) |
| ผ่อนปรนชื่อ (mark_base) | 0/34 (0.0%) | 30/34 (88.2%) |
| เชิงตำแหน่ง (position + mark_base) | 0/62 (0.0%) | 27/62 (43.5%) |
| เวลาประมวลผลหน้า 27 | 1,098 วินาที | 389 วินาที |
| ข้อความภาษาจีนที่ปะปนออกมา | 16,363 อักขระ | ไม่มี |

ตารางที่ 6.3  ผลการวัดค่าความระลึกของ Destrier จำแนกตามเกณฑ์การวัดและพารามิเตอร์การถอดรหัส

การตีความช่องว่างระหว่างเกณฑ์เข้มงวดกับเกณฑ์ผ่อนปรน

ช่องว่างระหว่างร้อยละ 11.8 กับร้อยละ 88.2 มิได้สะท้อนความผิดพลาดของแบบจำลอง หากสะท้อนความไม่ตรงกัน ของธรรมเนียมการบันทึก บนหน้าที่ 26 แบบจำลองอ่านฐานรากได้ถูกต้องครบถ้วนทุกตัว (F4 ที่จุด A1, A4, C1, C4 จำนวน 4 ตัว · F7 ที่ A2, A3, C2, C3 · F8 ที่ B1, B4 · F11 ที่ B2, B3) พร้อมจุดกริดและจำนวนที่ถูกต้องตรงกับข้อมูลเฉลยที่มนุษย์ตรวจแล้ว แต่ได้คะแนนเพียง 1 จาก 6 เนื่องจากแบบจำลองเขียนรหัสเป็น “F4,C1” ตามที่พิมพ์อยู่บนแบบจริง ในขณะที่ธรรมเนียมของข้อมูลเฉลยแยกเป็นสององค์ประกอบ

ข้อสรุปเชิงวิธีวิทยา แบบจำลองอ่านแบบก่อสร้างได้ถูกต้อง แต่ตัวชี้วัดไม่เห็นด้วยเรื่องวิธีบันทึก — การแก้ไขที่ชั้นการนำเข้าข้อมูล (raw-extraction-adapter.js) จะยกค่าความระลึกแบบเข้มงวดขึ้นได้ โดยไม่ต้องฝึกแบบจำลองใหม่แม้แต่รอบเดียว

ความสำคัญของพารามิเตอร์การถอดรหัส

การถอดรหัสแบบ greedy ทำให้แบบจำลองเสื่อมสภาพอย่างมีรูปแบบชัดเจน 6 ระยะ รวม 16,363 อักขระ ได้แก่ (1) เริ่มด้วย JSON ปกติ (2) รั่วกระบวนการคิดเป็นภาษาอังกฤษแม้ปิดโหมดคิดแล้ว (3) ข้อความเชิงราชการที่ไม่มีเนื้อหา (4) ห่วงโซ่คำพ้องความหมายภาษาอังกฤษ (5) เปลี่ยนเป็นภาษาจีนที่อักขระตำแหน่ง 9,497 (6) เขียนคำปฏิเสธความรับผิดชอบของตนเองว่า “ข้อความข้างต้นเป็นเรื่องแต่งล้วน โปรดอย่าถือเป็นจริง” แล้วพยายามกลับมาเขียน JSON ต่อจนโทเคนหมด

การแก้ไขคือการเปลี่ยนค่าเพียงบรรทัดเดียวเป็น do_sample=True, temperature=0.7, top_p=0.8, top_k=20 และลบ repetition_penalty กับ no_repeat_ngram ออก ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารของ Qwen เองที่ระบุว่า “ห้ามใช้การถอดรหัสแบบ greedy”

7  ระบบและกระบวนการปฏิบัติงาน

กระบวนการอนุมานแบบ 4 ขั้นตอน (4-pass inference)

| ขั้น | หน้าที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| pass 0 | จำแนกประเภทหน้าแบบ | ปรับปรุงจากร้อยละ 63.2 เป็น 80.1 เมื่อเพิ่มรหัสแผ่นแบบจริง |
| gridline | อ่านกริดหลัก (ต้องทำก่อนเสมอ) | เป็นแหล่งเดียวของค่าความยาวช่วงทุกองค์อาคาร |
| pass 2 | สกัดข้อมูลแยกตามประเภทหน้า | 9 ประเภทงานย่อย มีคำสั่งเฉพาะของแต่ละประเภท |
| pass 2.5 | ตรวจทานด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ | ใช้ template matching ระบุตำแหน่งบนภาพจริง |
| pass 3 | วัดตำแหน่งจริงจากพิกเซล | เทียบกับกริดหลักด้วยวิธีกำลังสองน้อยสุด |

ตารางที่ 7.1  ขั้นตอนการอนุมานของระบบ Destrier

กลไกปฏิเสธการตอบของ pass 3

โมดูล pass3_measure.py วัดระยะจริงโดยไม่ตรวจจับเส้นกริดเลย แต่ใช้ “หมุด” (องค์อาคารที่มีทั้ง จุดกริดที่แบบจำลองอ่านได้ และตำแหน่งพิกเซลจากคอมพิวเตอร์วิทัศน์) มาสร้างสมการเชิงเส้น px = a·m + b ด้วยวิธีกำลังสองน้อยสุด และมีเงื่อนไขปฏิเสธการตอบ 4 ข้อ ซึ่งจะคืนค่าว่างพร้อมเหตุผลภาษาไทย แทนการสร้างตัวเลขขึ้นเอง ได้แก่ หมุดน้อยกว่า 3 จุด, หมุดเรียงเป็นเส้นตรง, ค่าคลาดเคลื่อนเกิน 0.5 เมตร และอัตราส่วนพิกเซลต่อเมตรของสองแกนต่างกันเกินร้อยละ 5

ชุดคำสั่งปฏิบัติงานสกัดข้อมูล

| คำสั่ง | ขอบเขต | ลักษณะเด่น |
| --- | --- | --- |
| op1 | สกัดครบทุกหน้า (~107 หน้า/หลัง) | คำสั่งยืนพื้นฐาน ตัดสินใจเองไม่ถามกลับ |
| op2 | แบ่ง 4 ระยะ ใช้แบบจำลองต่างกัน | ร้อยละ 20 ของไฟล์มีความยากร้อยละ 60 |
| op3 | op1 พร้อมปิดเครื่องอัตโนมัติ | มีด่านตรวจ 6 ข้อ และตัวตั้งเวลานิรภัย 90 นาที |
| op4 | เฉพาะหน้าที่ระบบใช้จริง (~38 หน้า) | ลดแรงงานร้อยละ 65 · บันทึกขอบเขตไว้ใน _scope.json |

ตารางที่ 7.2  ชุดคำสั่งปฏิบัติงานสกัดข้อมูลและขอบเขตของแต่ละคำสั่ง

ด่านตรวจก่อนปิดเครื่องของคำสั่ง op3 (6 ข้อ ต้องผ่านทั้งหมดตามลำดับ) (1) ไฟล์ทุกไฟล์เขียนเสร็จและอ่านเป็น JSON ได้ (2) ผ่านการตรวจรูปแบบด้วย check_format.py (3) บันทึกลงสมุดบันทึกข้อมูลแล้ว (4) commit เข้าระบบควบคุมเวอร์ชันแล้ว (5) แสดงสรุปให้ผู้ใช้อ่านก่อน เพราะหน้าจอกำลังจะดับ (6) ตั้งเวลาปิด 120 วินาที มิใช่ปิดทันที — กฎนี้เขียนขึ้นหลังเหตุการณ์ 21 กรกฎาคม 2569 ที่แบบจำลองซึ่งฝึกเสร็จแล้ว (LoRA 7.5 GB และ GGUF 21 GB) สูญหายเพราะเครื่องถูกปิดขณะที่งานเพียงดูเหมือนเสร็จ และยังไม่ได้อัปโหลด

ผลการทดสอบต่อระบบจริงและข้อบกพร่องที่ตรวจพบ (1–2 กันยายน 2569)

การนำแบบจำลอง Destrier มาต่อเข้ากับระบบ Constistant จริงเป็นครั้งแรก ทำให้ตรวจพบข้อบกพร่อง ที่การทดสอบด้วยข้อมูลจำลองไม่สามารถเปิดเผยได้ จำนวน 8 รายการ ซึ่งได้รับการแก้ไขทั้งหมดแล้ว ตัวอย่างข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญเชิงวิศวกรรม:

เหล็กเสาหายทั้งหลัง: ฟังก์ชันอ่านข้อมูลเหล็กเสริมรองรับเฉพาะรูปแบบแยกบน-กลาง-ล่าง แต่แบบก่อสร้างจริงพิมพ์เสาเป็นรูปแบบเรียบ เช่น “4-DB12” ผลคือเหล็กเสาทั้งหลังหายไปจากการคำนวณ

แบบหล่อไม่ถูกจับคู่ราคา: ตัวจับคู่รหัสวัสดุรู้จักแบบหล่อเพียง 3 จาก 7 ประเภทที่มีในตารางราคา ทำให้แบบหล่อฐานรากไม่ถูกจับคู่ ทั้งที่มีราคาจริง 250 บาทต่อตารางเมตรรออยู่

การนับซ้ำสามชั้น: จุดที่จับคู่แล้ว จุดที่ใช้เป็นหมุดอ้างอิง และจุดของงานย่อยอื่น ถูกเพิ่มเข้าเป็นองค์อาคารใหม่ซ้ำกัน แก้ไขทีละชั้นจาก 48 → 33 → 7 → 0 รายการ

วัตถุที่ไม่ใช่โครงสร้างเข้าสู่แบบจำลอง 3 มิติ: แบบจำลองสามมิติวาดทุกองค์ประกอบเป็นกล่อง ทำให้พัดลมเพดาน ท่อระบายน้ำ และเต้ารับไฟฟ้า รวม 41 จาก 112 ชิ้น ปรากฏในแบบจำลองโครงสร้าง

ค่าศูนย์ที่ไม่มีการเตือน: ฐานรากที่ไม่มีข้อมูลขนาดเหล็กแสดงผลเป็น “(DBnull)” พร้อมมูลค่าเหล็ก 0 บาท โดยไม่มีการเตือน ทำให้ดูเหมือนฐานรากไม่มีเหล็กจริง ๆ ซึ่งอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเอกสาร BOQ ที่ใช้งานจริง

กรณีศึกษาเชิงระเบียบวิธี — เหตุใดข้อมูลจำลองจึงปิดบังข้อบกพร่องได้ ข้อบกพร่องที่ระบบวัดตำแหน่งข้ามองค์อาคารที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่ง ถูกปิดบังไว้อย่างสนิทโดยข้อมูลจำลอง ที่สร้างขึ้นให้มีหนึ่งจุดอ้างอิงต่อหนึ่งองค์อาคาร ในขณะที่ข้อมูลเฉลยจริงรวมองค์อาคารเหมือนกันเป็นรายการเดียว พร้อมรายการจุดอ้างอิงหลายจุด (เช่น F1 จำนวน 11 ตัว พร้อมพิกัด 11 จุด) คำสั่งให้ใช้ข้อมูลเฉลยจริงแทนข้อมูลที่สร้างขึ้นเองคือสิ่งที่ทำให้ตรวจพบข้อบกพร่องนี้

ผลการทดสอบระบบเต็มรูปแบบ

| ส่วนของระบบ | ผลลัพธ์ (แบบบ้านหลังที่ 01) | ผลลัพธ์ (แบบบ้านไทยพอเพียง) |
| --- | --- | --- |
| การนำเข้าข้อมูล | 62 ไฟล์ · 153 องค์อาคาร | 7 ไฟล์ |
| ปริมาณงาน BOQ | 81 รายการ · 144,704 บาท | 21 รายการ · 170,396.09 บาท |
| ตารางเหล็กเสริม BBS | 50 รายการ · 1,607 กิโลกรัม | — |
| แผนงาน | 15 ก.ย. 69 – 9 มิ.ย. 70 · เส้นทางวิกฤต 117 งาน | — |
| แบบจำลอง 3 มิติ | 71 ชิ้นที่เป็นโครงสร้างแท้จริง | — |
| การส่งออกเอกสาร | สำเร็จทั้ง 4 รูปแบบ | — |
| ชุดทดสอบอัตโนมัติ | 1,173 / 1,173 ผ่าน | 1,173 / 1,173 ผ่าน |

ตารางที่ 7.3  ผลการทดสอบระบบเต็มรูปแบบหลังการแก้ไขข้อบกพร่องทั้ง 8 รายการ

ข้อบกพร่องที่ยังไม่ได้แก้ไข บันทึกไว้อย่างเปิดเผย

ปริมาณงานพื้นยังคงเป็นศูนย์ทุกกรณี เนื่องจากไม่มีฟิลด์ใดในข้อมูลดิบที่ให้ค่าพื้นที่พื้น

หน้าแปลนคานยังหาหมุดอ้างอิงไม่ได้ เพราะจุดกึ่งกลางของคานไม่ตรงกับจุดตัดกริดใด ต้องมีฐานรากหรือเสาอยู่ในหน้าเดียวกัน

หน้าที่มีทั้งฐานรากและคานรวมกันยังประมวลผลไม่สำเร็จแม้ขยายเวลาเป็น 40 นาที ต้องพัฒนาการครอบตัดภาพแยกส่วน ซึ่งยังไม่ได้ทำ

งานย่อยประเภทแปลนพื้นไม่มีตัวอย่างฝึกอยู่ในระบบเลยแม้แต่รายการเดียว

เครื่องมือสนับสนุน

check_format.py — ด่านตรวจรูปแบบข้อมูล คืนค่า 1 เพื่อระงับการทำงานเมื่อไม่ผ่าน เขียนขึ้นหลังพบว่าบ้าน 01–11 มีรูปแบบไม่ตรงกัน

pattern_recognition.py — จับคู่แม่แบบด้วย cv2 เพื่อระบุตำแหน่งเสา คาน ฐานราก บนภาพ ค่าขีดแบ่งปรับจากการทดสอบจริง (ฐานราก 0.72 · เสา 0.75)

cv_scan.py — เครื่องมือ pass 1.5/2.5 ผลิตบัญชีองค์อาคารพร้อมพิกัดพิกเซล และภาพกำกับแบบ Set-of-Mark

merge_guard.py — บังคับกฎ “ห้ามลบองค์อาคารที่ pass 2.5 ตรวจพบ” ด้วยโค้ด มิใช่ด้วยคำสั่ง เพราะแบบจำลองเชื่อถือไม่ได้ในเรื่องนี้

dedup_templates.py — ลดความซ้ำซ้อนของแม่แบบ ออกแบบให้ไม่ถ่ายทอด (non-transitive) โดยเจตนา หลังพบข้อผิดพลาดจริงจากการจัดกลุ่มแบบ union-find

md_to_book_pdf.py — แปลงเอกสารเป็น PDF ผ่านเบราว์เซอร์ มิใช่ reportlab เพราะภาษาไทยต้องการการจัดวางสระและวรรณยุกต์ที่ถูกต้อง

ต้นทุนการดำเนินงาน

| รายการ | รายละเอียด | ต้นทุน |
| --- | --- | --- |
| การ์ดฝึกแบบจำลอง (31 ส.ค.) | RTX PRO 6000 96GB จำนวน 4 ใบ พร้อมกัน | ประมาณ 4.62 ดอลลาร์/ชั่วโมง |
| ระยะเวลาฝึกที่ประมาณการ | 13–15 ชั่วโมง | ประมาณ 60–70 ดอลลาร์ |
| การใช้งานรายวัน (31 ส.ค.) | 3 อินสแตนซ์ รวมประมาณ 6.2 ชั่วโมง | ประมาณ 7.8 ดอลลาร์ (~270 บาท) |
| ด่านตรวจที่ยุติสาย Voldemort | ทดสอบ 3 หน้าก่อนตัดสินใจ | ประมาณ 2 ดอลลาร์ (ประหยัด 60–70) |

ตารางที่ 7.4  ต้นทุนการเช่าหน่วยประมวลผลกราฟิก (แพลตฟอร์ม Vast.ai)

8  บทเรียนเชิงวิธีวิทยาและองค์ความรู้ที่ได้

ความล้มเหลวเชิงค่ากำหนดที่เงียบเชียบ

โครงการพบความล้มเหลวประเภทเดียวกันถึง 3 ครั้ง โดยทั้งสามครั้งไม่ปรากฏข้อความผิดพลาดใด ๆ และการฝึกดำเนินไปจนจบตามปกติ:

| รอบ | ลักษณะความล้มเหลว | ผลกระทบ |
| --- | --- | --- |
| t01 | Unsloth ย่อภาพเหลือ 512 พิกเซลโดยเงียบ | สูญเสียความละเอียดประมาณ 25 เท่า |
| t02 | ตัวรวมข้อมูลย่อภาพ และไม่เคยมีการเปรียบเทียบ | ค้นพบจากการตรวจโค้ดทีละบรรทัดก่อนเช่าเครื่อง |
| t04 | crop_to_patches เป็นเท็จจากโรงงาน | เห็นภาพเป็น 256 โทเคนตลอดการฝึก · recall 0% |

ตารางที่ 8.1  ความล้มเหลวเชิงค่ากำหนดที่ไม่แสดงข้อผิดพลาด

กฎที่กำหนดขึ้นเป็นการถาวร (rule_of_tune.md ข้อ 15) ก่อนการฝึกทุกครั้ง ต้องวัดจำนวนโทเคนต่อภาพจริงบนหน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย และตั้งเงื่อนไขให้การฝึกหยุดทำงานทันทีหากค่าที่วัดได้ต่ำกว่าเกณฑ์

การแยกความล้มเหลวเชิงรูปแบบออกจากความล้มเหลวเชิงเนื้อหา

การบังคับไวยากรณ์ด้วย xgrammar ยกอัตรา JSON ที่ถูกต้องตามรูปแบบจากร้อยละ 57.9 เป็น 96.8 (30 จาก 31 หน้า) ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่แท้จริง แต่กรณี t04 ที่ให้ JSON ถูกต้องร้อยละ 100 พร้อมค่าความระลึกร้อยละ 0.0 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การบังคับไวยากรณ์ควบคุมได้เพียงรูปแบบ มิได้รับประกันเนื้อหาแต่อย่างใด ทั้งสองมิตินี้ต้องวัดแยกกันเสมอ

การกลับข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่บันทึกไว้

ข้อสรุปแรกเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ที่ว่า “ข้อจำกัดไวยากรณ์ไม่ถูกบังคับใช้เพราะเส้นทางเร่งความเร็ว ของ Unsloth” ถูกเพิกถอนในคืนเดียวกัน สาเหตุที่แท้จริงคือไลบรารี lm-format-enforcer อนุญาตให้มี เครื่องหมายจุลภาคท้ายรายการก่อนวงเล็บปิดตามการออกแบบ เมื่อโครงร่างข้อมูลไม่ได้ระบุฟิลด์บังคับ การพิสูจน์ทำโดยใช้นิพจน์ปกติลบจุลภาคดังกล่าวออก แล้วข้อมูลที่เคยถือว่าเสียกลับอ่านได้ทันที

การแยกความล้มเหลวของแบบจำลองออกจากความไม่เหมาะสมของตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ชุดเดียวกันของ Destrier ให้ค่าร้อยละ 11.8 / 43.5 / 88.2 ภายใต้เกณฑ์เข้มงวด เชิงตำแหน่ง และเชิงผ่อนปรนชื่อ ตามลำดับ การรายงานเพียงตัวเลขเดียวโดยไม่ระบุเกณฑ์จึงเป็นการสื่อสารที่บิดเบือน โครงการนี้เลือกรายงานทั้งสามค่าคู่กันเสมอ พร้อมคำอธิบายที่มาของช่องว่าง

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

โครงการตรวจพบและแก้ไขการรั่วไหลของข้อมูล 3 รูปแบบ:

ตัวอย่างคำตอบในคำสั่งประเมิน — ทำให้แบบจำลองผ่านด่านตรวจโดยการคัดลอกคำสั่งกลับมา

ชุดตรวจสอบปนเปื้อนร้อยละ 100 — พบว่าข้อมูลตรวจสอบ 229 แถวของ t04 เป็นสับเซตของชุดฝึกทั้งหมด

การแบ่งชุดตรวจสอบระดับหน้า — แก้ไขเป็นการแบ่งระดับหลัง เพราะหน้าในหลังเดียวกันใช้กริดร่วมกัน

หลักการทำงานที่สรุปได้ 6 ข้อ

1. ข้อผิดพลาดที่แพงที่สุดคือข้อผิดพลาดที่เงียบที่สุด

2. ตัวเลขที่ดูดีมิได้แปลว่าถูกต้อง (JSON valid ร้อยละ 96–100 พร้อม recall ร้อยละ 0)

3. ต้องเปิดดูไฟล์ผลลัพธ์จริง มิใช่อ่านเพียงคะแนนสรุป

4. ต้องมีด่านตรวจต้นทุนต่ำก่อนการใช้จ่ายที่มีต้นทุนสูง

5. ห้ามให้คำตอบรั่วไหลเข้าไปในคำสั่งที่ใช้ทดสอบ

6. ต้องวัดจำนวนโทเคนต่อภาพทุกครั้งก่อนเริ่มการฝึก

9  สรุปผลและข้อเสนอแนะสำหรับงานต่อไป

สรุปผลการดำเนินงาน

| ด้าน | ผลสัมฤทธิ์ |
| --- | --- |
| คลังข้อมูล | แบบก่อสร้าง 53 หลัง · 3,168 หน้า · องค์อาคารกำกับ 9,512 รายการ · ตรวจแก้โดยมนุษย์ 40 หลัง |
| การทดลอง | ปรับแต่งแบบจำลอง 6 รอบ พร้อมการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมที่ยืนยันด้วยค่าแฮช |
| แบบจำลอง | Destrier เผยแพร่บน HuggingFace (dacarokann/destrier) ผ่านการรวม 4 fold ด้วย model soup |
| สมรรถนะ | ค่าความระลึก 88.2% (เกณฑ์ผ่อนปรนชื่อ) · 43.5% (เชิงตำแหน่ง) · 11.8% (เกณฑ์เข้มงวด) |
| การต่อระบบ | ทดสอบครบวงจรสำเร็จ — BOQ 21 รายการ มูลค่า 170,396.09 บาท |
| องค์ความรู้ | หลักการทำงาน 6 ข้อ · กฎการฝึก 15 ข้อ · กรณีศึกษาความล้มเหลว 2 กรณีที่บันทึกครบถ้วน |

ตารางที่ 9.1  สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ข้อจำกัดของงานวิจัยที่ระบุอย่างตรงไปตรงมา

แบบจำลอง Destrier ยังไม่เคยรันกระบวนการครบวงจรบนหน่วยประมวลผลกราฟิกจริงตั้งแต่ต้นจนจบในคราวเดียว

แบบจำลองที่รวมด้วย model soup ไม่มีชุดทดสอบที่สะอาดเหลืออยู่ จึงกำกับสถานะว่ายังไม่ผ่านการเปรียบเทียบมาตรฐาน

หน้าแปลนคานยังเป็นจุดอ่อนที่สุดของระบบ ด้วยเหตุผลด้านจำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ไว้แล้ว

มีรูปแบบหน้าแบบเพียง 9 จาก 19 รูปแบบที่ระบบปลายทางนำไปใช้คำนวณจริง ที่เหลือจัดเก็บไว้แต่ยังไม่ถูกใช้

ปริมาณงานพื้น (slab) ยังคำนวณเป็นศูนย์เสมอ เนื่องจากยังไม่มีฟิลด์ใดในข้อมูลดิบที่ให้ค่าพื้นที่พื้น

ข้อเสนอแนะสำหรับงานต่อไป

ระยะสั้น (ดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องฝึกแบบจำลองใหม่)

แก้ไขธรรมเนียมการบันทึกรหัสรวม (เช่น “F4,C1”) ที่ชั้นการนำเข้าข้อมูล ซึ่งจะยกค่าความระลึกแบบเข้มงวดขึ้นทันที

ตรวจสอบสาเหตุที่แผ่นพื้นสำเร็จรูป (SP) หายไปทั้งหมด 6 รายการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่การคำนวณ BOQ ต้องใช้

แก้ไขการกรองที่ตัดองค์อาคารซึ่งมีค่าระดับเป็นลบออกโดยเงียบ ทั้งที่ค่าระดับติดลบถูกต้อง (เช่น คานคอดินใต้ระดับอ้างอิง)

ระยะกลาง

เพิ่มจำนวนหลังในคลังข้อมูล มิใช่เพิ่มจำนวนหน้าต่อหลัง ตามข้อค้นพบเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนตัวอย่าง

ฝึกซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ลดลง เนื่องจากค่าสูญเสียสุดท้ายที่ 0.10–0.13 บ่งชี้ภาวะเรียนรู้เกิน

ติดตั้งการวัดค่าความระลึกอัตโนมัติภายในลูปการฝึก เนื่องจากรอบที่ผ่านมาฝึกเสร็จแล้วไม่มีการวัดผลนานถึงหนึ่งวันเต็ม

ขยายการบังคับไวยากรณ์ให้ครอบคลุมโครงร่างข้อมูลเต็มรูปแบบรายประเภทงานย่อย แทนการกรองภายหลัง

ระยะยาว

ขยายขอบเขตไปยังรูปแบบหน้าแบบที่เหลืออีก 10 รูปแบบ โดยเฉพาะ bbs_schedule และ soil_boring_log

พัฒนากลไกให้ได้ค่าพื้นที่พื้นจากแบบ เพื่อปิดช่องว่างการคำนวณปริมาณงานพื้น

ศึกษาการใช้ข้อมูลจากฟิลด์ที่เก็บไว้แล้วแต่ยังไม่ถูกใช้ ได้แก่ z_levels[], dimension_chains[] และ unassigned_dimensions[]

ก  ภาคผนวก: แหล่งอ้างอิงภายในคลังข้อมูล

เอกสารหลักที่ใช้ประกอบรายงานฉบับนี้

| เอกสาร / ที่อยู่ไฟล์ | เนื้อหา |
| --- | --- |
| rawjson_ยังไม่ได้แก้ไขโดนคน/00file.../primary_rawjson_schema.md | ข้อกำหนดการสกัดข้อมูล 776 บรรทัด |
| rawjson_ยังไม่ได้แก้ไขโดนคน/README.md | นิยามคำสั่ง op1/op2/op3/op4 ทั้งหมด (250 บรรทัด) |
| No_touch_box/docs/rule_of_tune.md | ธรรมนูญของโครงการ อ้างอิงด้วยหมายเลขข้อในทุกสคริปต์ |
| finetune_output_contract/README.md | สัญญาข้อมูลระหว่างแบบจำลองกับระบบ Constistant |
| tune_ai/t03/dataset_sizing.md | การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จำนวนตัวอย่างกับความแม่นยำ |
| tune_ai/t02/.../phase7_eval_t02.log | บันทึกผลการประเมิน t02 ฉบับดิบ |
| tune_ai/t02/.../phase7.5_eval_t01_rerun.log | บันทึกผลการประเมิน t01 ฉบับดิบ (แหล่งของค่า 29.4%) |
| tune_ai/t04_Purson/.../internvl_arm_dossier.md | การวิเคราะห์สาเหตุความล้มเหลวของ InternVL |
| tune_ai/t05_Destrier/proof/01_op04_sampling_ผ่าน/ | หลักฐานการวัดค่าความระลึกของ Destrier |
| workmen's_diary/ (53 รายการ) | บันทึกการทำงานรายวัน 1 ก.ค. – 2 ก.ย. 2569 |
| INVENTORY.csv | บัญชีรายการทรัพย์สินดิจิทัล 330 รายการ 18 หมวด |

ตารางที่ ก.1  เอกสารต้นทางที่ใช้อ้างอิงในรายงานฉบับนี้

หมายเหตุเชิงระเบียบวิธีของรายงานฉบับนี้ ตัวเลขทุกตัวในรายงานนี้อ้างอิงจากไฟล์บันทึกผลดิบ ไฟล์ค่ากำหนด และการนับจากระบบไฟล์จริง ณ วันที่ 2 กันยายน 2569 มิได้มาจากการประมาณการ ในกรณีที่พบตัวเลขไม่ตรงกันระหว่างเอกสารสรุปกับบันทึกดิบ รายงานนี้ยึดค่าจากบันทึกดิบเป็นหลัก (เช่น ค่าความระลึกของ t01 ที่ปรากฏเป็น 28.2% ในเอกสารสรุปบางฉบับ รายงานนี้ใช้ค่า 29.4% ตามที่ปรากฏในไฟล์ phase7.5_eval_t01_rerun.log ซึ่งเป็นการประเมินรอบที่ควบคุมตัวแปรแล้ว) อนึ่ง ไฟล์ models.md และ perf.md ที่อยู่ในรากของคลังข้อมูลเป็นเอกสารประกอบของเครื่องมือภายนอกชื่อ Soup มิใช่ผลการทดลองของโครงการนี้ จึงไม่ถูกนำมาอ้างอิง